Instituto Mauá de Tecnologia

Projeto Semestral - Sistemas de Controle I

Simulação de controle de posição e velocidade de um

motor DC com parâmetros interativos e pré-calculados

Leonardo Oneda Galvani

Guilherme Nami Bortolozi

Henrique Fortuna Accorinti

Matheus Ferreira Palú

São Caetano do Sul

2023

Sumário

1.	Introdução	3

2.	Funcionamento	3

2.1.	Hardware	3

2.2.	Interface	5

3.	Identificação do Sistema	7

4.	Validação do Sistema	12

5.	Proposta de controle do sistema	14

6.	Controle Embarcado	18

7.	Conclusões	24

# Introdução

O projeto consiste no desenvolvimento de um simulador interativo que controlará a posição angular e velocidade de uma roda de inércia acoplada ao motor DC. O projeto foi desenvolvido utilizando os conhecimentos das matérias estudadas na 4ª série do curso de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Mauá de Tecnologia, sendo estas: Sistemas de Controle, Programação Orientada a Objetos e Banco de Dados, Instrumentação, Microcontroladores. Este simulador permitirá experimentar e compreender conceitos importantes relacionados a essas disciplinas.

Para isso, o projeto foi dividido em duas fases. A primeira fase consiste no desenvolvimento do ambiente virtual, subdividida em duas etapas: a primeira etapa abrange o controle interativo dos ganhos de um controlador PID, que controlará a posição em graus (°) e a velocidade em rotações por minuto (RPM), e a segunda etapa abrange a análise o comportamento do sistema com controladores pré-projetados para controle apenas da posição em graus (°). Em ambas as etapas haverá a visualização dos resultados das simulações. A segunda fase do projeto consiste na construção do hardware necessário para realizar o que for requisitado pelo simulador, envolvendo a especificação dos componentes e a estrutura entre eles e, por fim, a programação para o sistema funcionar de acordo com o especificado pelo usuário do simulador.

# Funcionamento

Antes de entrar nos estudos da teoria de controle que evolve o projeto, será abordado o funcionamento das etapas que envolvem o ambiente virtual, os componentes presentes e a lógica entre eles.

## Hardware

Como mencionado anteriormente, o item principal do projeto é motor DC, e nele temos uma roda de inércia acoplada no eixo de saída de uma caixa de redução. O motivo para implementá-la no sistema foi criar uma carga para este a fim de ter uma maior dificuldade para ser controlado. No mesmo motor existe, acoplado no eixo de entrada da caixa de redução, o próprio rotor do motor e um encoder de efeito hall, como na seguinte imagem:

Quando pensamos em controle, pensamos em grandezas analógicas primeiramente. Por exemplo, um motor pode ter diferentes velocidades e, por conta disso, é preciso controlar a tensão que é aplicada no motor. Portanto, será necessário o uso de uma ponte H, que controlará a tensão e o sentido do motor por meio de dois pinos digitais e um PWM (Pulse Width Modulation). A ponte H utilizada no projeto está ilustrada abaixo:

Visto que para controlar a tensão e a direção do motor é necessário pinos digitais e um PWM, foi inserido no projeto um microcontrolador, o PIC16F18877. Ele controlará a ponte H enviando os dados de acordo com o controlador implementado. Além de estar conectado na ponte H, o microcontrolador ainda será responsável por contar os pulsos gerados no encoder e identificar, por meio do canal A e B, o sentido de rotação do motor e ao final atribuir ao seu valor corretamente.

Neste momento, o hardware já teria capacidade de executar o controle, porém a ideia do projeto é fazer um simulador. Para isso, o hardware existente deve ser conectado ao computador. Assim, foi utilizado a comunicação serial entre o microcontrolador e o computador, de acordo com o diagrama de comunicação entre hardwares apresentados a seguir:

## Interface

Como dito anteriormente, o simulador conta com duas funcionalidades principais: o controle de posição e controle de velocidade. Para acessar os recursos disponíveis, foi desenvolvido uma interface gráfica usando a linguagem de programação Python, inicializando com a tela “Menu” mostrada a seguir:

Nela, há as opções “Posição” e “Velocidade”, que abrem janelas que permitem configurar e visualizar a simulação, como mostrado na figura a seguir:

Além dessas duas opções, ainda há a opção de simular alguns controladores calculados, por meio da aba “Controladores”. Esta funcionalidade será abordada com mais detalhes no decorrer do relatório.

# Identificação do Sistema

A primeira etapa para projetar um controlador é saber o que ele deve controlar. Em termos matemáticos, devemos conhecer a função de transferência que será trabalhada. No caso do projeto, deve-se encontrar a função de transferência do sistema motor e da roda de inércia.

Por se tratar de um motor DC, sua modelagem é bem desenvolvida, sendo possível encontrar diagramas completos, como o mostrado na figura a seguir:

Ao estudar o modelo e suas simplificações, é possível aproximar o modelo do motor para controle de velocidade em um sistema de primeira ordem, e para controle de posição em um sistema de segunda ordem, descritos a seguir:

Gωs=ΩTsEVs=KWTs+1

Gθs=θP(s)EVs=Kθs(Ts+1)

Existem algumas formas de obter essa função de transferência. Uma delas é a modelagem do motor, que usa as características físicas e elétricas para encontrar a função. Porém, o motor utilizado não tem as informações necessárias para a sua modelagem, tornando o método inviável para esta aplicação. Portanto, para obtenção da sua função de transferência foi optado o método do ensaio, ou levantamento da curava, do motor.

Para esse ensaio, foi decidido que serão realizados 5 degraus com os seguintes valores:

| PWM (8-bit) | Porcentagem (%) |
| --- | --- |
| 50 | 19,6% |
| 100 | 39,2% |
| 150 | 58,8% |
| 200 | 78,4% |
| 255 | 100% |

Com esses dados, é possível definir a entrada do ensaio (U):

Esses valores foram escolhidos de acordo com a resolução do PWM no microcontrolador. Com as entradas definidas é possível realizar o ensaio. A ideia foi coletar a quantidade de pulsos do encoder no decorrer de 3 segundos, o suficiente para estabilizar o sistema. Com esses dados será realizado 4 abordagens, duas abordagens analíticas, usando os dados de posição e velocidade e duas técnicas computacionais, usando o software MatLab, com os mesmos dados.

Ao fim dos ensaios, os seguintes dados foram registrados:

Com os dados registrados, foram definidas as unidades das grandezas a fim de reduzir o processamento necessário no microcontrolador. Dessa maneira, a unidade de velocidade será de pulsos por segundo (pulsos/s) e posição em pulsos (pulsos).

Começando pela análise da velocidade, os dados foram tratados, chegando ao seguinte gráfico:

Com esses dados, foi feita a análise separada de cada saída, seguindo o modelo:

Usando os dados e os conhecimentos aprendidos na matéria de Sistemas de Controle I, obtemos as seguintes funções de transferência e seu modelo médio:

| Função de Transferência | Constante de tempo (s) | Ganho |
| --- | --- | --- |
| G50=200,3s+1 | 0,3 | 20 |
| G100=340,3s+1 | 0,3 | 34 |
| G150=26,670,27s+1 | 0,27 | 26,67 |
| G200=230,19s+1 | 0,19 | 23 |
| G255=21,1760,18s+1 | 0,18 | 21,176 |
| GM=24,970,248s+1 | 0,248 | 24,97 |

Usando outro método de obtenção, pelo software MatLab e sua parte de identificação de sistemas, chegamos nas seguintes funções:

| Função de Transferência | Constante de tempo (s) | Ganho |
| --- | --- | --- |
| G50=20,1280,321s+1 | 0,321 | 20,128 |
| G100=33,6970,353s+1 | 0,353 | 33,697 |
| G150=26,260,295s+1 | 0,295 | 26,26 |
| G200=22,7760,21s+1 | 0,21 | 22,776 |
| G255=21,040,16s+1 | 0,16 | 21,04 |
| GM=24,78020,2678s+1 | 0,2678 | 24,7802 |

Com os resultados obtidos, é possível observar que as funções de transferência médias dos dois métodos têm parâmetros próximos, sendo o erro percentual do ganho de 0,76% e da constante de tempo de 7,4%. Portanto, é possível considerar um modelo médio pela análise da velocidade:

Gs=24,87510,2579s+1

Além da análise dos dados da velocidade, que permite estimar a função de transferência, é proposto neste projeto outra forma de obtenção da curva característica: a partir dos dados de posição do motor, para que no final seja possível comparar os resultados das duas. Portanto, será realizado o mesmo processo feito na velocidade, e posterirormente a análise com o auxílio do MatLab, seguindo o modelo:

| Analítica |  |  | Software |
| --- | --- | --- | --- |
| Função | Cte. De tempo | Ganho | Função |
| G50=19,93s(0,3s+1) | 0,3 | 19,93 | G50=63,67s2+3,342s+4,64*10-9 |
| G100=33,68s(0,31s+1) | 0,31 | 33,68 | G100=88,53s2+2,748s+1,368*10-9 |
| G150=26,17s(0,27s+1) | 0,27 | 26,17 | G150=74,97s2+2,978s+2,315*10-7 |
| G200=23,4s(0,2s+1) | 0,2 | 23,4 | G200=97,9s2+4,43s+2,003*10-9 |
| G255=20,78s(0,16s+1) | 0,16 | 20,78 | G255=135,7s2+6,521s+4,108*10-10 |
| GM=24,794s(0,248s+1) | 0,248 | 24,794 | GM=92,154s2+4,002s+4,8*10-8 |

A primeira conclusão importante observada a partir da comparação dos métodos é a função de transferência sem o integrador livre obtida usando as ferramentas do MatLab, diferente do modelo simplificado obtido analiticamente. O modelo sem o integrador livre será utilizado para o cálculo analítico do controlador PID, que será abordado futuramente.

A segunda conclusão possível é: considerando que a função de transferência da velocidade integrada resulta na função de transferência da posição para a mesma entrada, chegamos com funções de transferência semelhantes, com um erro da constante de tempo em  3,8% e no ganho em 0,33%.

Com todos os dados obtidos e calculados é possível obter um modelo médio do motor estudado:

Gs=24,8345s(0,2579s+1)

# Validação do Sistema

Agora que temos a função de transferência que representa matematicamente o sistema, podemos comparar a sua resposta com o que o sistema real realizou. A seguir são mostrados alguns testes com as curvas real e simuladas.

A curva azul representa o que o motor realmente realizou, e em vermelho tracejado está a simulação pela função de transferência obtida pelos ensaios.

# Proposta de controle do sistema

Como dito anteriormente, o projeto possui a parte de controle interativo que é baseado em um controlador PID e a parte de controladores projetados. Sobre a segunda parte, o objetivo principal é comparar controladores calculados e projetados com auxílio do MatLab. Estes são: avanço de fase, controlador PID e um controlador PD, sendo o último projetado no MatLab.

Primeiramente, todos os controladores devem seguir o mesmo diagrama de blocos:

O primeiro controlador projetado será o avanço de fase para o controle da posição do motor. Para isso, foram determinados os requisitos do projeto: um tempo de assentamento (TS(2%)) de 1 segundo e um sobressinal (MPt(%)) de 1%. Sabendo disso, é possível começar o projeto do controlador.

Sabendo que:

GCs=kcs+zcs+pc,  zc<pc

O primeiro passo para projetar o controle é definir os polos desejados:

Depois de calcular os polos desejados, é possível começar o cálculo do controlador. O primeiro passo é assumir o zero do controlador igual a parte real do polo desejado, ou seja,  zc=4. Portanto, temos:

GCs=kcs+4s+pc

O próximo passo é utilizar o critério de fase para encontrar o valor de pc:

Kc *s+4s+pc*24,8345s*(0,2579s+1)s=-4+2,7293j=-180→∴pc=8,46

Com o polo do controlador calculado, encontra-se o ganho do controlador, kc. Para isso, será usado o critério do módulo:

Kc *s+4s+8,46*24,8345s*0,2579s+1s=-4+2,7293j=1→∴kc=0,2632

Depois de obter seus parâmetros, foi obtido o seguinte controlador:

GCs=0,2632s+4s+8,46

Para verificar se o controlador calculado respeita os parâmetros do projeto é possível simulando a sua resposta no MatLab:

Outro controlador proposto é o PID, mas para este será necessário utilizar outro modelo, aquele que contêm dois polos diferentes de 0, como mencionado anteriormente:

GM=92,154s2+4,002s+4,8*10-8=92,154(s+4,002)(s+1,2*10-8)

O controlador PID pode ser escrito como visto abaixo, e ao final do processo os valores de Kp, Ti e Td devem ser definidos.

GPID=kp*1+1Tis+TDs=kPTiTDs2+Tis+1Tis

O primeiro passo é encontrar os valores de Ti e Td a fim de “cancelar” os polos da planta. Para isso, é necessário normalizar o denominador de GM:

s2+4,002s+4,8*10-8→s24,8*10-8+4,0024,8*10-8s+1

Com o denominador normalizado é possível estabelecer o seguinte sistema:

TiTD=14,8*10-8Ti=4,0024,8*10-8→TD=0,2499Ti=83375000

Nese momento, foi obtido os valores de Ti e Td, faltando calcular o valor de Kp. Porém, antes disso, deve-se olhar o diagrama do lugar raízes admitindo kp=1:

É possível verificar que, independentemente do valor do kp, a resposta do sistema nunca será instável e nunca oscilará, portanto, a única influência de kp está no tempo de resposta do sistema. Portanto, kp=1 já satisfaz os requisitos do projeto.

Admitindo o controlador projetado, temos o seguinte controlador e a resposta simulada no MatLab:

GPID=1+183375000*s+0,2499*s

O resultado obtido é satisfatório para projeto do controlador.

Além desses dois projetos de controlador, avanço de fase e PID, será proposto uma comparação com um controlador PD projetado usando ferramentas do MatLab, o RLTOOL. Otimizando o resultado de acordo com os requisitos do projeto e tomando cuidado com o ganho do controlador, chegamos no seguinte controlador e na seguinte saída da planta controlado por esse controlador:

GCs=0,17016*(1+0,25s)(1+0,024s)

# Controle Embarcado

A fim de embarcar um controlador em um microcontrolador ou CLP por exemplo, o controlador que foi projetado em tempo contínuo precisa ser discretizado. Isso significa que o controlador atualizará em certos tempos definidos por T, conhecido como tempo de amostragem. Abaixo encontra-se um exemplo de um sistema discretizado:

Para isso, utilizaremos a função de transferência do nosso controlador e a discretização será feita usando a transformada Z e a simplificação dos diagramas com os conversores analógicos/digitais e digitais/analógicos, como na imagem e equação abaixo:

com Hz=1-z-1ƵG(s)s

No primeiro momento, o cálculo será demonstrado utilizando o controlador de avanço de fase. Porém, os outros dois controladores serão construídos utilizando a ferramenta do MatLab.

Hafz=1-z-1Ƶ0,2632s+4s+8,46s=1-z-1Ƶ0,2632s+4s(s+8,46)

Para realizar a transformada Z foi utilizado o método da expansão em frações parciais:

Ƶ0,2632s+4s(s+8,46)=ƵAs+B(s+8,46)

A= lims→00,2632s+4ss+8,46*s=0,26320+40+8,46=0,1244 B= lims→-8,460,2632s+4ss+8,46*(s+8,46)=0,2632-8,46+4-8,46=0,13876

Ƶ0,2632s+4s(s+8,46)=Ƶ0,1244s+0,13876(s+8,46)=0,1244*zz-1+0,13876*zz-e-8,46*T

Hafz=1-z-10,1244*zz-1+0,13876*zz-e-8,46*T

Hafz=z-1z0,1244*z*z-e-8,46*T+0,13876*z*(z-1)(z-1)(z-e-8,46*T)

Hafz=0,1244*z-e-8,46*T+0,13876*(z-1)(z-e-8,46*T)

Considerando um tempo de amostragem para os controladores de 10ms, T=0.01, chegamos a seguinte função discreta:

Hafz=0,1244*z-e-8,46*0,01+0,13876*(z-1)(z-e-8,46*0,01)=0,2632z-0,2531z-0,9189

Para otimizar o processo foi utilizada a função c2d, que resulta na função já discretizada a partir da função de transferência em tempo contínuo e o tempo amostral. O resultado está descrito nas seguintes funções:

HPDz=1,772z-1,715z-0,6592

HPIDz=1,509z2-2,94z+1,431z2-1,607*z+0.6065

O próximo passo é encontrar a equação de diferenças utilizando a manipulações algébricas e a propriedade do atraso, Ƶuk-1T=z-1U(z). O cálculo será novamente desenvolvido para o controlador de avanço de fase, e os outros dois controladores terão exatamente o mesmo cálculo.

YzU(z)=0,2632z-0,2531z-0,9189=z(0,2632-0,2531z-1)z(1-0,9189z-1)

YZ-0,9189z-1Yz=0,2632Uz-0,2531z-1Uz

yafkT=0,2632ukT-0,2531uk-1T+0,9189yaf[k-1T]

Sendo “u” a entrada, o erro, e “y” a saída do sistema, o PWM, aplicada no motor. Aplicando o mesmo cálculo para os outros controladores achamos as seguintes equações de diferenças:

yPDkT=1,772ukT-1,715uk-1T+0,6592yPD[k-1T]

yPIDkT=1,509ukT-2,94uk-1T+1,431uk-2T+1,607yafk-1T-0,6065yPID[k-2]

Com essas equações de diferenças é possível implementá-las no microcontrolador e testá-las a fim de compará-las com os resultados simulados, como segue nos seguintes gráficos:

A linha vermelha tracejada representa a curva simulada e a linha azul representa a curva do sistema real.

Outro controle discretizado que é importante ser mencionado está compreendido na primeira parte do projeto, no qual os ganhos de um controlador PID são interativos. Nessa parte, existe um controlador discreto implementado da seguinte forma:

ut=Kpet+Ki0tetdt+Kdddte(t)

A componente integrativa é um somatório do erro multiplicado a variação do tempo,  ∆t, e a componente derivativa é uma diferença dividida pelo mesmo ∆t. Essa diferença geralmente é feita entre o erro atual e anterior, porém esta técnica pode causar uma derivada que tende ao infinito. Por esse motivo, utiliza-se a variação da variável do processo, ou seja, ao invés de fazer a diferença entre os erros, usa-se a variável que está sendo controlada, no caso a posição. Então, é feita a subtração entre a posição atual e a posição anterior. Ao realizar a seguinte transformação a derivada terá o comportamento invertido. Para ajustar isso, a parcela da derivada será subtraída ao invés de somada, possível ver na seguinte comparação:

Dessa forma, obtemos a seguindo função:

ut=Kpet+Ki0tetdt+KdddtPV(t)

# Conclusões

Como primeira conclusão, é possível observar diferenças na resposta do sistema. Existem alguns motivos para isso: um deles é a folga presente na caixa de redução, que interfere na dinâmica do sistema. Não é possível eliminá-la completamente, então seria necessário utilizar outra caixa de redução a fim de aproximar ainda mais os resultados obtidos.

Outro motivo relevante levantado é a zona morta do motor. Trata-se de um intervalo de tensões entre 0V e uma certa tensão em que o motor não se mexe por questões mecânicas, que incluem principalmente o atrito estático e momentos.

Apesar dessas pequenas diferenças observadas, é visível que o projeto atendeu às expectativas, sendo possível comparar a eficiência entre controladores e métodos, e entender todos os conceitos envolvendo as matérias abordadas.