Instituto Mauá de Tecnologia

Projeto Semestral - Sistemas de Controle I

Simulação de controle de posição e velocidade de um

motor DC com parâmetros interativos e pré-calculados

Leonardo Oneda Galvani

Guilherme Nami Bortolozi

Henrique Fortuna Accorinti

Matheus Ferreira Palú

São Caetano do Sul

2023

Sumário

1.	Introdução	3

2.	Funcionamento	3

2.1.	Hardware	3

2.2.	Interface	5

3.	Identificação do Sistema	7

4.	Validação do Sistema	13

5.	Proposta de controle do sistema	14

6.	Controle Embarcado	19

7.	Conclusões	25

8.	Referências Bibliográficas	25

# Introdução

Este projeto consiste no desenvolvimento de um simulador interativo que deverá controlar a posição angular e velocidade de uma roda de inércia acoplada a um motor DC. O projeto foi desenvolvido utilizando os conhecimentos das matérias estudadas na 4ª série do curso de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Mauá de Tecnologia, sendo estas: Sistemas de Controle, Programação Orientada a Objetos e Banco de Dados, Instrumentação, Microcontroladores. Este simulador irá permitir a experimentação e compreensão de conceitos importantes relacionados a essas disciplinas.

Para isso, o projeto foi dividido em duas fases. A primeira fase consiste no desenvolvimento do ambiente virtual, subdividida em duas etapas: a primeira etapa abrange o controle interativo dos ganhos de um controlador PID, que controlará a posição em graus (°) e a velocidade em rotações por minuto (RPM); a segunda etapa abrange análise o comportamento do sistema com controladores pré-projetados para controle apenas da posição em graus (°). Em ambas as etapas haverá a visualização dos resultados das simulações. A segunda fase do projeto consiste na construção do hardware necessário para realizar o que for requisitado pelo simulador, envolvendo a especificação dos componentes e a estrutura entre eles e, por fim, a programação para o sistema funcionar de acordo com o especificado pelo usuário do simulador.

# Funcionamento

Antes de entrar nos estudos da teoria de controle que envolve o projeto, será abordado o funcionamento das etapas que envolvem o ambiente virtual, os componentes presentes e a lógica entre eles.

## Hardware

Conforme discutido anteriormente, o componente central do projeto é o motor DC, no qual está acoplada uma roda de inércia ao eixo de saída de uma caixa de redução. A razão para sua inclusão no sistema é a criação de uma carga adicional, proporcionando assim um maior desafio no controle do motor. No mesmo conjunto motor, encontramos o rotor do motor acoplado ao eixo de entrada da caixa de redução, bem como um encoder de efeito Hall, conforme ilustrado na imagem a seguir:

Figura 1 - Planta de controle

Fonte: Autoria própria

Quando se trata de controle, a primeira consideração é dada às grandezas analógicas. Por exemplo, foi necessário ajustar a tensão aplicada a um motor devido às suas diferentes velocidades. Para isso, é utilizada uma ponte H, a qual gerencia a tensão e a direção do motor por meio de dois pinos digitais e um sistema PWM (Modulação por Largura de Pulso). A configuração específica da ponte H empregada no projeto está ilustrada abaixo:

Figura 2 - Ponte H

Fonte: Pololu, 2023

Visto que para controlar a tensão e a direção do motor é necessário pinos digitais e um PWM, foi inserido no projeto um microcontrolador, o PIC16F18877. Ele irá controlar a ponte H enviando os dados de acordo com o controlador implementado. Além de estar conectado na ponte H, o microcontrolador ainda será responsável por contar os pulsos gerados no encoder e identificar, por meio do canal A e B, o sentido de rotação do motor e ao final atribuir ao seu valor corretamente.

Neste momento, o hardware já teria capacidade de executar o controle, porém a ideia do projeto é fazer um simulador. Para isso, o hardware existente deve ser conectado ao computador. Assim, foi utilizado a comunicação serial entre o microcontrolador e o computador, de acordo com o diagrama de comunicação entre hardwares apresentados a seguir:

Figura 3 - Fluxograma

Fonte: Autoria própria

## Interface

Como dito anteriormente, o simulador conta com duas funcionalidades principais: o controle de posição e controle de velocidade. Para acessar os recursos disponíveis, foi desenvolvido uma interface gráfica usando a linguagem de programação Python, inicializando com a tela “Menu” mostrada a seguir:

Figura 4 - Menu da interface

Fonte: Autoria própria

Nela, há as opções “Posição” e “Velocidade”, que abrem janelas que permitem configurar e visualizar a simulação, como mostrado na figura a seguir:

Figura 5 - Ambiente de simulação interativo

Fonte: Autoria própria

Além dessas duas opções, ainda há a opção de simular alguns controladores calculados, por meio da aba “Controladores”. Esta funcionalidade será abordada com mais detalhes no decorrer do relatório.

Figura 6 - Ambiente de simulação dos controladores

Fonte: Autoria própria

# Identificação do Sistema

A primeira etapa para projetar um controlador é saber o que ele deve controlar. Em termos matemáticos, devemos conhecer a função de transferência que será trabalhada. No caso do projeto, deve-se encontrar a função de transferência do sistema motor e da roda de inércia.

Por se tratar de um motor DC, sua modelagem é bem desenvolvida, sendo possível encontrar diagramas completos, como o mostrado na figura a seguir:

Figura 7 - Diagrama de uma planta com motor CC

Fonte: Material didático

Figura 8 - Diagrama de blocos da planta com o motor CC

Fonte: Material didático

Ao estudar o modelo e suas simplificações, é possível aproximar o modelo do motor para controle de velocidade em um sistema de primeira ordem, e para controle de posição em um sistema de segunda ordem, descritos a seguir:

Gωs=ΩTsEVs=KWTs+1

Gθs=θP(s)EVs=Kθs(Ts+1)

Há diversas maneiras de adquirir essa função de transferência. Uma delas é por meio da modelagem do motor, utilizando suas características físicas e elétricas para encontrar a função desejada. No entanto, o motor em questão não dispõe das informações necessárias para essa modelagem, tornando esse método inviável para a aplicação em questão. Dessa forma, optou-se pela obtenção da função de transferência através do método de ensaio, ou seja, levantamento da curva do motor.

Para esse ensaio, foi decidido que serão realizados 5 degraus com os seguintes valores:

Tabela 1 - Dados de entrada dos ensaios

| PWM (8-bit) | Porcentagem (%) |
| --- | --- |
| 50 | 19,6% |
| 100 | 39,2% |
| 150 | 58,8% |
| 200 | 78,4% |
| 255 | 100% |

Fonte: Autoria própria

Com esses dados, é possível definir a entrada do ensaio (U):

Figura 9 - Gráfico das entradas dos ensaios

Fonte: Autoria própria

Os valores foram selecionados com base na resolução do PWM do microcontrolador. Uma vez que as entradas estão definidas, o experimento pode ser conduzido. A proposta consistiu em registrar o número de pulsos do encoder ao longo de 3 segundos, período suficiente para estabilizar o sistema. A análise dos dados será abordada de quatro maneiras: duas análises analíticas, utilizando os dados de posição e velocidade, e duas técnicas computacionais, empregando o software MatLab com os mesmos conjuntos de dados.

Ao fim dos ensaios, os seguintes dados foram registrados:

Figura 10 - Gráfico dos ensaios de posição

Fonte: Autoria própria

Com os dados registrados, foram definidas as unidades das grandezas a fim de reduzir o processamento necessário no microcontrolador. Dessa maneira, a unidade de velocidade será de pulsos por segundo (pulsos/s) e posição em pulsos (pulsos).

Começando pela análise da velocidade, os dados foram tratados, chegando ao seguinte gráfico:

Figura 11 - Gráfico dos ensaios de velocidade

Fonte: Autoria própria

Com esses dados, foi feita a análise separada de cada saída, seguindo o modelo:

Figura 12 - Modelo de cálculo para ensaios de velocidade

Fonte: Material didático

Usando os dados e os conceitos aprendidos na matéria de Sistemas de Controle I, obtemos as seguintes funções de transferência e seu modelo médio:

Tabela 2 - Funções de transferência da velocidade pelo método analítico

| Função de Transferência | Constante de tempo (s) | Ganho |
| --- | --- | --- |
| G50=200,3s+1 | 0,3 | 20 |
| G100=340,3s+1 | 0,3 | 34 |
| G150=26,670,27s+1 | 0,27 | 26,67 |
| G200=230,19s+1 | 0,19 | 23 |
| G255=21,1760,18s+1 | 0,18 | 21,176 |
| GM=24,970,248s+1 | 0,248 | 24,97 |

Fonte: Autoria própria

Usando outro método de obtenção, pelo software MatLab e sua parte de identificação de sistemas, chegamos nas seguintes funções:

Tabela 3 - Funções de transferência da velocidade pelo software

| Função de Transferência | Constante de tempo (s) | Ganho |
| --- | --- | --- |
| G50=20,1280,321s+1 | 0,321 | 20,128 |
| G100=33,6970,353s+1 | 0,353 | 33,697 |
| G150=26,260,295s+1 | 0,295 | 26,26 |
| G200=22,7760,21s+1 | 0,21 | 22,776 |
| G255=21,040,16s+1 | 0,16 | 21,04 |
| GM=24,78020,2678s+1 | 0,2678 | 24,7802 |

Fonte: Autoria própria

Ao se analisar os resultados obtidos, percebe-se que as funções de transferência médias dos dois métodos exibem parâmetros próximos, com um erro percentual de 0,76% para o ganho e 7,4% para a constante de tempo. Dessa forma, torna-se possível considerar um modelo médio por meio da análise da velocidade.

Gs=24,87510,2579s+1

Além da análise dos dados de velocidade para a estimativa da função de transferência, propõe-se, neste projeto, uma abordagem adicional para obtenção da curva característica. Os dados de posição do motor serão utilizados, permitindo a comparação posterior dos resultados obtidos por ambas as metodologias. O processo seguirá uma abordagem semelhante ao realizado para a velocidade, seguido pela análise no MatLab, conforme o modelo apresentado abaixo:

Figura 13 - Modelo de cálculo para ensaios de posição

Fonte: Material didático

Tabela 4 - Funções de transferência da posição pelo método analítico e software

| Analítica |  |  | Software |
| --- | --- | --- | --- |
| Função de transferência | Cte. De tempo | Ganho | Função de transferência |
| G50=19,93s(0,3s+1) | 0,3 | 19,93 | G50=63,67s2+3,342s+4,64*10-9 |
| G100=33,68s(0,31s+1) | 0,31 | 33,68 | G100=88,53s2+2,748s+1,368*10-9 |
| G150=26,17s(0,27s+1) | 0,27 | 26,17 | G150=74,97s2+2,978s+2,315*10-7 |
| G200=23,4s(0,2s+1) | 0,2 | 23,4 | G200=97,9s2+4,43s+2,003*10-9 |
| G255=20,78s(0,16s+1) | 0,16 | 20,78 | G255=135,7s2+6,521s+4,108*10-10 |
| GM=24,794s(0,248s+1) | 0,248 | 24,794 | GM=92,154s2+4,002s+4,8*10-8 |

Fonte: Autoria própria

A primeira conclusão importante observada a partir da comparação dos métodos é a função de transferência sem o integrador livre obtida usando as ferramentas do MatLab, diferente do modelo simplificado obtido analiticamente. O modelo sem o integrador livre será utilizado para o cálculo analítico do controlador PID, que será abordado futuramente.

A segunda conclusão possível é: considerando que a função de transferência da velocidade integrada resulta na função de transferência da posição para a mesma entrada, chegamos com funções de transferência semelhantes, com um erro da constante de tempo em 3,8% e no ganho em 0,33%.

Com todos os dados obtidos e calculados é possível obter um modelo médio do motor estudado:

Gs=24,8345s(0,2579s+1)

# Validação do Sistema

Com a obtenção da função de transferência que descreve o sistema de forma matemática, é possível realizar uma comparação entre a resposta simulada e a resposta real do sistema. A seguir, apresentam-se alguns testes que incluem as curvas correspondentes às simulações e à execução prática.

Figura 14 - Comparação dos modelos de posição e real

Fonte: Autoria própria

Figura 15 - Comparação dos modelos de velocidade e real

Fonte: Autoria própria

A curva azul representa o que o motor realmente realizou, e em vermelho tracejado está a simulação pela função de transferência obtida nos ensaios.

# Proposta de controle do sistema

O projeto incorpora uma seção de controle interativo fundamentada em um controlador PID, além da seção dedicada aos controladores projetados. Em relação a esta última, o propósito primordial consiste na comparação entre os controladores calculados e aqueles projetados com o auxílio do MatLab. Estes incluem um controlador de avanço de fase, um controlador PID e um controlador PD, sendo este último concebido no MatLab.

Primeiramente, todos os controladores devem seguir o mesmo diagrama de blocos:

Figura 16 - Diagrama de blocos

Fonte: Material didático

O primeiro controlador projetado será o avanço de fase para o controle da posição do motor. Para isso, foram determinados os requisitos do projeto: um tempo de assentamento (TS(2%)) de 1 segundo e um sobressinal (MPt(%)) de 1%. Sabendo disso, é possível começar o projeto do controlador. Sabendo que:

GCs=kcs+zcs+pc,  zc<pc

O primeiro passo para projetar o controle é definir os polos desejados:

Depois de calcular os polos desejados, é possível começar o cálculo do controlador. O primeiro passo é assumir o zero do controlador igual a parte real do polo desejado, ou seja,  zc=4. Portanto, temos:

GCs=kcs+4s+pc

O próximo passo é utilizar o critério de fase para encontrar o valor de pc:

Kc *s+4s+pc*24,8345s*(0,2579s+1)s=-4+2,7293j=-180→∴pc=8,46

Com o polo do controlador calculado, encontra-se o ganho do controlador, kc. Para isso, será usado o critério do módulo:

Kc *s+4s+8,46*24,8345s*0,2579s+1s=-4+2,7293j=1→∴kc=0,2632

Depois de obter seus parâmetros, foi obtido o seguinte controlador:

GCs=0,2632s+4s+8,46

Para avaliar se o controlador calculado atende aos parâmetros do projeto, é possível simular sua resposta no MATLAB.

Figura 17 - Resposta do sistema controlado

Fonte: Autoria própria

Outro controlador proposto é o PID, mas para este será necessário utilizar outro modelo, aquele que contêm dois polos diferentes de 0, como mencionado anteriormente:

GM=92,154s2+4,002s+4,8*10-8=92,154(s+4,002)(s+1,2*10-8)

O controlador PID pode ser escrito como visto abaixo, e ao final do processo os valores de Kp, Ti e Td devem ser definidos.

GPID=kp*1+1Tis+TDs=kPTiTDs2+Tis+1Tis

O primeiro passo é encontrar os valores de Ti e Td a fim de “cancelar” os polos da planta. Para isso, é necessário normalizar o denominador de GM:

s2+4,002s+4,8*10-8→s24,8*10-8+4,0024,8*10-8s+1

Com o denominador normalizado é possível estabelecer o seguinte sistema:

TiTD=14,8*10-8Ti=4,0024,8*10-8→TD=0,2499Ti=83375000

Nese momento, foi obtido os valores de Ti e Td, faltando calcular o valor de Kp. Porém, antes disso, deve-se olhar o diagrama do lugar raízes admitindo kp=1:

Figura 18  - Lugar geométrico das raízes em malha aberta do sistema controlado

Fonte: Autoria própria

É possível verificar que, independentemente do valor do kp, a resposta do sistema nunca será instável e nunca oscilará, portanto, a única influência de kp está no tempo de resposta do sistema. Portanto, kp=1 já satisfaz os requisitos do projeto.

Admitindo o controlador projetado, temos o seguinte controlador e a resposta simulada no MatLab:

GPID=1+183375000*s+0,2499*s

Figura 19 - Resposta do sistema controlado

Fonte: Autoria própria

O resultado obtido é satisfatório para projeto do controlador.

Além dos controladores de avanço de fase e PID mencionados, será apresentada uma comparação com um controlador PD desenvolvido por meio das ferramentas do MatLab, especificamente o RLTOOL. A otimização do resultado foi realizada de acordo com os requisitos do projeto, considerando a sensibilidade ao ganho do controlador. Os resultados obtidos incluem a configuração específica do controlador e a saída correspondente da planta controlada por esse dispositivo.

GCs=0,17016*(1+0,25s)(1+0,024s)

Figura 20 - Ferramenta do MatLab para projetar o controlador

Fonte: Autoria própria

# Controle Embarcado

Com o objetivo de integrar um controlador em um microcontrolador ou CLP, por exemplo, torna-se necessário discretizar o controlador projetado em tempo contínuo. Essa discretização implica que o controlador será atualizado em intervalos específicos definidos por T, denominado tempo de amostragem. A seguir, apresenta-se um exemplo de um sistema discretizado:

Figura 21 - Representação do sistema discreto

Fonte: Autoria própria

Para isso, utilizaremos a função de transferência do nosso controlador e a discretização será feita usando a transformada Z e a simplificação dos diagramas com os conversores analógicos/digitais e digitais/analógicos, como na imagem e equação abaixo:

Figura 22 - Diagrama de blocos de um sistema discretizado

Fonte: Material didático

com Hz=1-z-1ƵG(s)s

No primeiro momento, o cálculo será demonstrado utilizando o controlador de avanço de fase. Porém, os outros dois controladores serão construídos utilizando a ferramenta do MatLab.

Hafz=1-z-1Ƶ0,2632s+4s+8,46s=1-z-1Ƶ0,2632s+4s(s+8,46)

Para realizar a transformada Z foi utilizado o método da expansão em frações parciais:

Ƶ0,2632s+4s(s+8,46)=ƵAs+B(s+8,46)

A= lims→00,2632s+4ss+8,46*s=0,26320+40+8,46=0,1244 B= lims→-8,460,2632s+4ss+8,46*(s+8,46)=0,2632-8,46+4-8,46=0,13876

Ƶ0,2632s+4s(s+8,46)=Ƶ0,1244s+0,13876(s+8,46)=0,1244*zz-1+0,13876*zz-e-8,46*T

Hafz=1-z-10,1244*zz-1+0,13876*zz-e-8,46*T

Hafz=z-1z0,1244*z*z-e-8,46*T+0,13876*z*(z-1)(z-1)(z-e-8,46*T)

Hafz=0,1244*z-e-8,46*T+0,13876*(z-1)(z-e-8,46*T)

Considerando um tempo de amostragem para os controladores de 10ms, T=0.01, chegamos a seguinte função discreta:

Hafz=0,1244*z-e-8,46*0,01+0,13876*(z-1)(z-e-8,46*0,01)=0,2632z-0,2531z-0,9189

Para otimizar o processo foi utilizada a função c2d, que resulta na função já discretizada a partir da função de transferência em tempo contínuo e o tempo amostral. O resultado está descrito nas seguintes funções:

HPDz=1,772z-1,715z-0,6592

HPIDz=1,509z2-2,94z+1,431z2-1,607*z+0.6065

O próximo passo é encontrar a equação de diferenças utilizando a manipulações algébricas e a propriedade do atraso, Ƶuk-1T=z-1U(z). O cálculo será novamente desenvolvido para o controlador de avanço de fase, e os outros dois controladores terão exatamente o mesmo cálculo.

YzU(z)=0,2632z-0,2531z-0,9189=z(0,2632-0,2531z-1)z(1-0,9189z-1)

YZ-0,9189z-1Yz=0,2632Uz-0,2531z-1Uz

yafkT=0,2632ukT-0,2531uk-1T+0,9189yaf[k-1T]

Sendo “u” a entrada, o erro, e “y” a saída do sistema, o PWM, aplicada no motor. Aplicando o mesmo cálculo para os outros controladores achamos as seguintes equações de diferenças:

yPDkT=1,772ukT-1,715uk-1T+0,6592yPD[k-1T]

yPIDkT=1,509ukT-2,94uk-1T+1,431uk-2T+1,607yafk-1T-0,6065yPID[k-2]

Com essas equações de diferenças é possível implementá-las no microcontrolador e testá-las a fim de compará-las com os resultados simulados, como demonstrado nos seguintes gráficos:

Figura 23 - Comparação do sistema

Fonte: Autoria própria

Figura 24 - Comparação do sistema

Fonte: Autoria própria

Figura 25 - Comparação do sistema

Fonte: Autoria própria

A linha vermelha tracejada representa a curva simulada e a linha azul representa a curva do sistema real.

Outro controle discretizado que é importante ser mencionado está compreendido na primeira parte do projeto, no qual os ganhos de um controlador PID são interativos. Nessa parte, existe um controlador discreto implementado da seguinte forma:

ut=Kpet+Ki0tetdt+Kdddte(t)

A componente integrativa é obtida pelo somatório do produto do erro pela variação do tempo (∆t), enquanto a componente derivativa resulta da diferença dividida pelo mesmo intervalo de tempo. Normalmente, essa diferença é calculada entre o erro atual e o anterior, mas essa abordagem pode levar a uma derivada que tende ao infinito. Para contornar esse problema, opta-se pela variação da variável do processo, utilizando a posição em vez da diferença entre os erros. Assim, realiza-se a subtração entre a posição atual e a posição anterior, invertendo o comportamento da derivada. Para corrigir essa inversão, a parcela da derivada é subtraída em vez de somada, como evidenciado na comparação a seguir:

Figura 26 - Comparações dos métodos

Fonte: Material didático

Dessa forma, obtemos a seguindo função:

ut=Kpet+Ki0tetdt+KdddtPV(t)

# Conclusões

Como conclusão inicial, é possível ver que utilizando o método analítico ou por software, analisando velocidade ou posição gerou modelos próximos, com pequenos erros, como comentado anteriormente, portanto ambos os métodos atendem o objetivo, obtendo o modelo do motor utilizando os ensaios.

Outra conclusão identifica-se disparidades na resposta do sistema, influenciadas por diversos fatores, tais como a folga existente na caixa de redução, que impacta a dinâmica do sistema. Dada a impossibilidade de sua eliminação completa, considera-se a utilização de uma caixa de redução alternativa para aprimorar a concordância com os resultados desejados.

Outro elemento relevante destacado refere-se à zona morta do motor, caracterizada por um intervalo de tensões entre 0V e um determinado valor, no qual o motor permanece inerte devido a considerações mecânicas, predominantemente associadas ao atrito estático e momentos.

Apesar das sutis discrepâncias observadas, é evidente que o projeto atendeu às expectativas, possibilitando a comparação da eficiência entre controladores e métodos, além de proporcionar uma compreensão abrangente dos conceitos abordados nas disciplinas pertinentes.

# Referências Bibliográficas

LIN, Paul-l-Hai; HWANG, Sentai; CHOU, J. Comparison on fuzzy logic and PID controls for a DC motor position controller. In: Proceedings of 1994 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, Denver, CO, USA, 1994. p. 1930-1935 vol.3. DOI: 10.1109/IAS.1994.377695.

BAR-KANA, I.; FISCHL, R.; KALATA, P. Direct position plus velocity feedback control of large flexible space structures. In: IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 36, no. 10, Oct. 1991. p. 1186-1188. DOI: 10.1109/9.90232.

MAHMUD, M.; MOTAKABBER, S. M. A.; ALAM, A. H. M. Z.; NORDIN, A. N. Adaptive PID Controller Using for Speed Control of the BLDC Motor. In: 2020 IEEE International Conference on Semiconductor Electronics (ICSE), Kuala Lumpur, Malaysia, 2020. p. 168-171. DOI: 10.1109/ICSE49846.2020.9166883.

BALAMURUGAN, S.; UMARANI, A. Study of Discrete PID Controller for DC Motor Speed Control Using MATLAB. In: 2020 International Conference on Computing and Information Technology (ICCIT-1441), Tabuk, Saudi Arabia, 2020. p. 1-6. DOI: 10.1109/ICCIT-144147971.2020.9213780.

Pololu - VNH2SP30 Motor Driver Carrier MD01B. Disponível em: <https://www.pololu.com/product/706>. Acesso em: 10 nov. 2023.

‌