Projeto Semestral - Sistemas de Controle

Simulação de controle de posição e velocidade de um motor DC com parâmetros interativos e pré-calculados

Leonardo Oneda Galvani

Guilherme Nami Bortolozi

Henrique Fortuna Accorinti

Matheus Ferreira Palú

Sumário

1 Introdução	3

2 Funcionamento	3

2.1 Hardware	3

2.2 Interface	5

3 Identificação do Sistema	6

4 Validação do Sistema	12

5 Proposta de controle do sistema	13

6 Controle Embarcado	16

7 Conclusões	17

# 1 Introdução

O projeto consiste no desenvolvimento de um simulador interativo que controlará a posição angular e velocidade de uma roda de inércia acoplada ao motor DC. O projeto foi desenvolvido utilizando os conhecimentos das matérias estudadas na 4° Série do curso de engenharia de controle e automação do Instituto Mauá de Tecnologia, sendo estas: Programação Orientada a Objetos e Banco de Dados, Instrumentação, Microcontroladores e Sistemas de Controle. Este simulador permitirá experimentar e compreender conceitos importantes relacionados a essas disciplinas.

Para isso existirá algumas fases deste projeto, sendo elas: o desenvolvimento do ambiente virtual, a qual existirá duas etapas, sendo a primeira a parte de controle interativo dos ganhos de um controlador PID que controlará a posição em graus (°) e a velocidade em rotações por minuto (RPM), e a segunda etapa em analisar o comportamento do sistema com controladores pré-projetados para controle apenas da posição em graus (°) sendo que em ambas as etapas haverá a visualização dos resultados das simulações. A segunda fase consiste na construção do hardware necessário para realizar o requisitado pelo simulador, envolvendo a especificação dos componentes e a estrutura entre eles e pôr fim a programação para o sistema funcionar de acordo com o especificado pelo usuário do simulador.

# 2 Funcionamento

Antes de entrar nos estudos da teoria de controle que evolve o projeto, será abordado o funcionamento das etapas que envolvem o ambiente virtual, os componentes presentes e a lógica entre eles.

## 2.1 Hardware

Como mencionado anteriormente o item principal do projeto é motor DC, nele temos uma roda de inércia acoplada no eixo de saída de uma caixa de redução, o motivo para implementá-la no sistema foi criar uma carga para este e ter uma maior dificuldade para ser controlado, no mesmo motor existe, acoplado no eixo de entrada da caixa de redução, o próprio rotor do motor, um encoder de efeito hall, como na seguinte imagem:

Quando pensamos em controle pensamos em grandezas analógicas primeiramente, por exemplo um motor pode ter diferentes velocidade, por conta disso temos que controlar a tensão que é aplicada no motor, portanto será necessário o uso de uma ponte H, que controlará a tensão e o sentido do motor por meio de dois pinos digitais e um PWM (Pulse Width Modulation), sendo a seguinte ponte H:

Agora visto que para controlar a tensão e a direção do motor é necessário pinos digitais e um PWM, foi inserido no projeto um microcontrolador, no caso o PIC16F18877, ele que controlará a ponte H mandando os dados de acordo com o controlador implementado. Além de estar conectado na ponte H o microcontrolador ainda será responsável por contar os pulsos gerados no encoder e identificar por meio do canal A e B o sentido de rotação do motor e ao final atribuir ao seu valor corretamente.

Neste momento o hardware já teria capacidade de executar o controle, porém a ideia do projeto é fazer um simulador para isso o hardware existente tem que se conectar ao computador, para isso foi utilizado a comunicação serial entre o microcontrolador e o computador, ficando o esquema final:

## 2.2 Interface

Como dito anteriormente o simulador tem duas principais áreas, para acessar estas foi desenvolvido uma interface gráfica usando a linguagem de programação Python, inicializando com a tela Manu:

Nela você terá as opções “Posição” e “Velocidade” que te levaram para o grupo onde poderá configurar e visualizar a simulação:

Além dessas duas opções ainda terá a opção de ir na aba “Controladores” nela você poderá simular alguns controladores calculados, sendo este o que será bordado no decorrer do relatório.

# 3 Identificação do Sistema

A primeira etapa para conseguir projetar um controlador é saber o que ele deve controlar, em termos matemáticos, devemos saber a função de transferência que será trabalhada, no caso do projeto, temos que encontrar a função de transferência do sistema motor mais roda de inércia.

Como se trata de um motor DC, a sua modelagem é bem desenvolvida, é possível encontrar diagramas completos, como por exemplo a figura a seguir:

Estudando o modelo e suas simplificações é possível aproximas o modelo do motor para controle de velocidade um sistema de primeira ordem e para controle de posição um sistema de segunda ordem.

Gωs=ΩTsEVs=KWTs+1

Gθs=θP(s)EVs=Kθs(Ts+1)

Existe algumas formas para obter esta função de transferência sendo uma delas a modelagem do motor, esta usa as características físicas e elétricas para encontrar a função, porém o motor utilizado não tem as informações necessárias para a sua modelagem, se tornando inviável este método, portanto para obtenção da sua função de transferência foi optado o método do ensaio, ou levantamento da curava, do motor.

Para esse ensaio foi decidido que será realizado 5 degraus com os seguintes valores:

| PWM (8-bit) | Porcentagem (%) |
| --- | --- |
| 50 | 19,6% |
| 100 | 39,2% |
| 150 | 58,8% |
| 200 | 78,4% |
| 255 | 100% |

Com esses dados podemos definir a entrada do ensaio (U):

Com as entradas definidas podemos realizar o ensaio, a ideia foi coletar a quantidade de pulsos do encoder no decorrer de 3 segundo pois era suficiente para estabilizar o sistema. Com esses dados será realizado 4 abordagens, duas abordagens analíticas, usando os dados de posição e velocidade e duas técnicas computacionais, usando o software MatLab, com os mesmos dados.

Com os ensaios chegamos nos seguintes dados:

Com esses dados foi definido as unidades das grandezas, com o motivo de reduzir o processamento necessário no microcontrolador, a unidade de velocidade será de pulsos por segundo (pulsos/s) e posição em pulsos (pulsos).

Para começar vamos fazer a análise da velocidade para isso os dados foram tratados, ficando assim:

Com esses dados, foi feita a análise, analítica, separada de cada saída seguindo o seguinte modelo:

Usando os dados e os conhecimentos aprendidos na matéria de Sistemas de Controle obtemos as seguintes funções de transferência e seu modelo médio:

| Função de Transferência | Constante de tempo (s) | Ganho |
| --- | --- | --- |
| G50=200,3s+1 | 0,3 | 20 |
| G100=340,3s+1 | 0,3 | 34 |
| G150=26,670,27s+1 | 0,27 | 26,67 |
| G200=230,19s+1 | 0,19 | 23 |
| G255=21,1760,18s+1 | 0,18 | 21,176 |
| GM=24,970,248s+1 | 0,248 | 24,97 |

Agora será usado outro método de obtenção, utilizando o software MatLab e sua parte de identificação de sistemas chegamos nas seguintes funções:

| Função de Transferência | Constante de tempo (s) | Ganho |
| --- | --- | --- |
| G50=20,1280,321s+1 | 0,321 | 20,128 |
| G100=33,6970,353s+1 | 0,353 | 33,697 |
| G150=26,260,295s+1 | 0,295 | 26,26 |
| G200=22,7760,21s+1 | 0,21 | 22,776 |
| G255=21,040,16s+1 | 0,16 | 21,04 |
| GM=24,78020,2678s+1 | 0,2678 | 24,7802 |

Com os resultados obtidos podemos ver que as funções de transferência média dos dois métodos tiveram parâmetros próximos, sendo o ganho um erro de 0,76% e a constante de tempo de 7,4%, portando é possível considerar um modelo médio pela análise da velocidade:

Gs=24,87510,2579s+1

Além da análise dos dados da velocidade e assim estimar a função de transferência é proposto neste projeto outra forma de obtenção da curva característica, a partir dos dados de posição do motor, para que no final comparemos os resultados das duas. Portanto será realizado o mesmo processo feito na velocidade, a análise analítica depois com o auxílio do MatLab, sendo aquela seguindo o seguinte modelo.

| Analítica |  |  | Software |
| --- | --- | --- | --- |
| Função | Cte. De tempo | Ganho | Função |
| G50=19,93s(0,3s+1) | 0,3 | 19,93 | G50=63,67s2+3,342s+4,64*10-9 |
| G100=33,68s(0,31s+1) | 0,31 | 33,68 | G100=88,53s2+2,748s+1,368*10-9 |
| G150=26,17s(0,27s+1) | 0,27 | 26,17 | G150=74,97s2+2,978s+2,315*10-7 |
| G200=23,4s(0,2s+1) | 0,2 | 23,4 | G200=97,9s2+4,43s+2,003*10-9 |
| G255=20,78s(0,16s+1) | 0,16 | 20,78 | G255=135,7s2+6,521s+4,108*10-10 |
| GM=24,794s(0,248s+1) | 0,248 | 24,794 | GM=92,154s2+4,002s+4,8*10-8 |

A primeira conclusão importante é que o uso da ferramenta do MatLab ele retorna uma função de transferência sem o integrador livre, diferente do modelo simplificado obtido analiticamente. O modelo sem o integrador livre será utilizado para o cálculo analítico do controlador PID, que será abordado futuramente.

A segunda conclusão possível é que considerando que a função de transferência da velocidade integrada resulta na função de transferência da posição para a mesma entrada, chegamos com funções de transferência semelhantes, com um erro da constante de tempo de 3,8% e no ganho de 0,33%.

Porém com todos os dados obtidos e calculados é possível obter um modelo médio do motor estudado:

Gs=24,8345s(0,2579s+1)

# 4 Validação do Sistema

Agora que temos a função de transferência que representa matematicamente o sistema podemos comparar a sua resposta com o que o sistema real realizou. A seguir mostra alguns testes com as curvas real e simuladas.

Sendo a curva azul o que o motor realmente realizou e o vermelho tracejado simulado pela função de transferência obtida pelos ensaios.

# 5 Proposta de controle do sistema

Como dito anteriormente o projeto terá a parte de controle interativo que é baseado em um controlador PID e terá a parte de controladores projetados, e nessa última parte tem como objetivo comparar esses controladores, que envolvem controladores calculados e projetados com auxílio do MatLab, estes são: avanço de fase, controlador PID e um controlador PD, sendo o último projetado no MatLab.

Primeiramente todos os controladores vão seguir o mesmo diagrama de blocos:

O primeiro controlador projetado será o avanço de fase para o controle da posição do motor, para isso foi determinado os requisitos do projeto, no caso foi um tempo de assentamento (TS(2%)) de 1 segundo e um sobressinal (MPt(%)) de 1%. Sabendo disso é possível começar o projeto do controlador.

Sabendo que:

GCs=kcs+zcs+pc,  zc<pc

O primeiro passo para projetar o controle é definir os polos desejados:

Depois de calcular os polos desejados é possível começar o cálculo do controlador, o primeiro passo deste é assumir o zero do controlador igual a parte real do polo desejado, ou seja,  zc=4, portanto nesse ponto temos o seguinte:

GCs=kcs+4s+pc

O próximo passo é utilizar o critério de fase para encontrar o valor de pc:

Kc *s+4s+pc*24,8345s*(0,2579s+1)s=-4+2,7293j=-180→∴pc=8,46

Com o polo do controlador calculado, o próximo passo é encontrar o ganho do controlador, kc, para isso será usado o critério do módulo:

Kc *s+4s+8,46*24,8345s*0,2579s+1s=-4+2,7293j=1→∴kc=0,2632

Portanto depois de obter seus parâmetros foi obtido o seguinte controlador:

GCs=0,2632s+4s+8,46

Para verificar se o controlador calculado respeita os parâmetros do projeto é possível simulando a sua resposta no MatLab:

Outro controlador proposto é o PID, mas para este será necessário utilizar outro modelo, aquele que contêm dois polos diferentes de 0, como mencionado anteriormente:

GM=92,154s2+4,002s+4,8*10-8=92,154(s+4,002)(s+1,2*10-8)

O controlador PID pode ser escrito da seguinte forma, no final deste os valores de Kp, Ti e Td tem que ser definidos.

GPID=kp*1+1Tis+TDs=kPTiTDs2+Tis+1Tis

O primeiro passo é encontrar os valores de Ti e Td a fim de “cancelar” os polos da planta, para isso é necessário normalizar o denominador de GM:

s2+4,002s+4,8*10-8→s24,8*10-8+4,0024,8*10-8s+1

Com o denominador normalizado é possível estabelecer o seguinte sistema:

TiTD=14,8*10-8Ti=4,0024,8*10-8→TD=0,2499Ti=83375000

Neste momento foi obtido os valores de Ti e Td, agora faltaria calcular o valor de Kp, porém antes disso, temos que olhar o diagrama do lugar raízes admitindo kp=1:

É possível ver que independentemente do valor do kp a resposta do sistema nunca será instável e nunca oscilará, portanto, a única influência seria no tempo de resposta do sistema, por tanto para os requisitos do projeto kp=1 já satisfaz.

Admitindo o controlador projetado, temos o seguinte controlador e a resposta simulada no MatLab:

GPID=1+183375000*s+0,2499*s

Sendo satisfatório para projeto do controlador.

Além desses dois projetos de controlador, Avanço de fase e PID, será proposto uma comparação com um controlador PD projetado usando ferramentas do MatLab, o RLTOOL. Otimizando de acordo com os requisitos do projeto e tomando cuidado com o ganho do controlador chegamos no seguinte controlador e na seguinte saída da planta controlado por esse controlador:

GCs=0,17016*(1+0,25s)(1+0,024s)

# 6 Controle Embarcado

Para embarcar um controlador em um microcontrolador ou CLP, por exemplo, o controlador que foi projetado em tempo contínuo precisa ser discretizado, ser discretizado significa que o controlador atualizará em certos tempos definidos por T, conhecido como tempo de amostragem, um exemplo de um sistema discretizado:

Então para isso utilizaremos a função de transferência do nosso controlador e será discretizado usando a transformada Z e a simplificação dos diagramas com os conversores analógicos/digitais e digitais/analógicos, como na imagem e equação abaixo:

Hz=1-z-1ƵG(s)s

No primeiro momento o calculo será demonstrado utilizando o controlador de avanço de fase, porém os outros dois controladores serão utilizados a ferramenta do MatLab.

Hafz=1-z-1Ƶ0,2632s+4s+8,46s=1-z-1Ƶ0,2632s+4s(s+8,46)

Para realizar a transformada Z foi utilizado o método da expansão em frações parciais:

Ƶ0,2632s+4s(s+8,46)=ƵAs+B(s+8,46)

A= lims→00,2632s+4ss+8,46*s=0,26320+40+8,46=0,1244 A= lims→-8,460,2632s+4ss+8,46*(s+8,46)=0,2632-8,46+4-8,46=0,13876

Ƶ0,2632s+4s(s+8,46)=Ƶ0,1244s+0,13876(s+8,46)=0,1244*zz-1+0,13876*zz-e-8,46*T

Hafz=1-z-10,1244*zz-1+0,13876*zz-e-8,46*T

Hafz=z-1z0,1244*z*z-e-8,46*T+0,13876*z*(z-1)(z-1)(z-e-8,46*T)

Hafz=0,1244*z-e-8,46*T+0,13876*(z-1)(z-e-8,46*T)

Considerando um tempo de amostragem para os controladores de 10ms, T=0.01, chegamos a seguinte função discreta:

Hafz=0,1244*z-e-8,46*0,01+0,13876*(z-1)(z-e-8,46*0,01)=0,2632z-0,2531z-0,9189

Para otimizar o processo foi utilizada a função c2d, onde com a função de transferência em tempo contínuo e o tempo amostral, resulta na função já discretizada. Resultando nas seguintes funções:

HPDz=1,772z-1,715z-0,6592

HPIDz=1,509z2-2,94z+1,431z2-1,607*z+0.6065

O próximo passo é encontrar a e equação de diferenças, utilizando a matemática e a propriedade do atraso, Ƶuk-1T=z-1U(z). O cálculo será novamente desenvolvido para o controlador de avanço de fase e os outros dois controladores terão exatamente o mesmo cálculo.

YzU(z)=0,2632z-0,2531z-0,9189=z(0,2632-0,2531z-1)z(1-0,9189z-1)

YZ-0,9189z-1Yz=0,2632Uz-0,2531z-1Uz

yafkT=0,2632ukT-0,2531uk-1T+0,9189yaf[k-1T]

Sendo “u” a entrada e “y” a saída do sistema, sendo está a última a que será aplicada no motor. Aplicando o mesmo cálculo para os outros controladores achamos as seguintes equações de diferenças:

yPDkT=1,772ukT-1,715uk-1T+0,6592yPD[k-1T]

yPIDkT=1,509ukT-2,94uk-1T+1,431uk-2T+1,607yafk-1T-0,6065yPID[k-2]

Com essas equações de diferenças é possível implementá-las no microntrolados e testá-las e compará-las com o simulado, como segue no seguinte gráfico:

Sendo a curva amarela a real e a azul a simulada.

Outro controle discretizado que é importante ser mencionado é na primeira parte a qual os ganhos de um controlador PID são interativos, nesta parte existe um controlador discreto implementado da seguinte forma:

ut=Kpet+Ki0tetdt+Kdddte(t)

Onde a parte integrativa é um somatório do erro vezes a variação do tempo,  ∆t, e a parte derivativa é uma diferença dividida pelo mesmo ∆t, porém essa diferença geralmente é feita entre o erro atual e anterior porém está técnica pode causar uma derivada que tende ao infinito, por isso utilizasse a variação da variável do processo, ou seja, ao invés de fazer a diferença entre os erros, usa a variável que está sendo controlada, no caso a posição, então é feita a subtração entre a posição atual menos a anterior, porém ao realizar a seguinte transformação a derivada terá o comportamento invertido sendo necessária inverte-la, ou seja, a parcela da derivada será subtraída ao invés de somada, possível ver na seguinte comparação:

Ficando da seguinte forma:

ut=Kpet+Ki0tetdt+KdddtPV(t)

# 7 Conclusões

É possível ver diferenças na resposta do sistema, existe alguns motivos para isso um deles é a folga presente na caixa de redução, esta atrapalha completamente o sistema e não é possível eliminá-la, para melhorar isso teria que ser uma outra caixa de redução.

Outro motivo é a zona morta do motor é uma tensão entre 0 e uma certa tensão, neste espaço o motor não se mexe por questões mecânicas, como o atrito estático e momentos.

Porém é visível que o projeto atendeu as expectativas, podendo comparar a eficiência entre controladores e métodos, e entender todos os conceitos envolvendo as matérias abordadas